ООО «ФАВ-Восточная Европа»

Адрес:117246, Россия, Москва, Научный проезд, д.17

Телефон горячей линии: 8(800)100 06 08

Email: info@faw-rus.com     www.faw.ru

ООО «ФАВ-Восточная Европа»

Адрес:117246, Россия, Москва, Научный проезд, д.17

Телефон горячей линии: 8(800)100 06 08

Email: info@faw-rus.com     www.faw.ru

Тентованный бортовой автомобиль со шторным механизмом на шасси FAW Tiger V（4x2）

Больше фото по ссылке: https://yadi.sk/d/JBpuMDovlU6jRg?w=1

|  | Описание шасси |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грузоподъемность а/м |  | 2 600 кг |  |
| 2 | Снаряженная масса |  | 5 400 кг |  |
| 3 | Полная масса |  | 8 000 кг |  |
| 4 | Нагрузка на переднюю ось (в загр. состоянии) |  | 2 900 кг |  |
| 5 | Нагрузка на заднюю тележку (в загр. состоянии) |  | 5 100 кг |  |
| 6 | Габаритные размеры автомобиля (длина/ширина/высота) |  | 8 700 х 2 300 х 3 250мм |  |
| 7 | Колесная база |  | 4 700 мм |  |
| 8 | Колея передних колес |  | 1 634 мм |  |
| 9 | Колея задних колес |  | 1 590 мм |  |
| 10 | Максимальная скорость |  | 90 (км/ч) |  |
| 11 | Двигатель |  | WP4.1Q140E50 |  |
| 12 | Макс. мощность (кВт/л.с.) |  | 95,5kW / 130 л.с. при 2600 об/мин |  |
| 13 | Макс. крутящий момент |  | 450 Нм / 1200-1800 об/мин |  |
| 14 | Объем |  | 4.087 л. |  |
| 15 | Экологический класс |  | EURO 5 |  |
| 16 | ТНВД |  | BOSCH, CRP40-Y |  |
| 17 | Форсунки |  | BOSCH, CRI40-Y |  |
| 18 | Турбокомпрессор |  | TYEN, GT22 |  |
| 19 | Сцепление |  | YIDONG Ф350 |  |
| 20 | КПП с КОМ |  | WANLIYANG |  |
| 21 | Ведущий мост |  | 1068 single reduction Ratio 4.875 |  |
| 22 | Шины |  | 825R16 |  |
| 23 | Антиблокировочная тормозная система |  | да |  |
| 24 | Пневматическое сиденье водителя |  | да |  |
| 25 | Кондиционер |  | да |  |
| 26 | Автомагнитола |  | да |  |
| 27 | Топливный бак |  | 150 литров |  |
| 28 | Инструменты |  | да |  |
| 29 | Аварийный знак |  | да |  |
| 30 | Огнетушитель |  | да |  |
| 31 | Держатель запасного колеса |  | да |  |
| 32 | Антикоррозийная обработка рамы |  | да |  |
| 33 | Противооткатные брусья |  | да |  |
| 34 | Цвет кабины |  | белый |  |
| 35 | Мочевина |  | 20 л. |  |
| Описание тентованного борта |  |  |  |  |
| 36 | Габаритные размеры платформы | 6200*2300*400 (2200) мм |  |
| 37 | Борта анодированный алюминий высотой 400 мм. |  |  |  |
| 38 | Быстросъемные стойки ломающегося типа по 1 шт. на сторону. |  |  |  |
| 39 | Основание платформы изготовлены из открытых профилей сложного сечения, что придает жесткость конструкции и предотвращает от коррозии. |  |  |  |
| 40 | Тент из импортной ткани серого цвета плотностью 650 г/м2. |  |  |  |
| 41 | Механизм раздельного сдвижения тента с алюминиевыми направляющими на роликах: крыша, боковые шторки с двух сторон. |  |  |  |
| 42 | Резиновый пыльник-уплотнитель, изолирует проникновение влаги между шторами и крышей |  |  |  |
| 43 | Крюк-палка для сдвижения крыши с кронштейном на двери. |  |  |  |
| 44 | Усиление тента крыши в углах. |  |  |  |
| 45 | Тент крыши на передней стенке фиксируется поворотными люверсами. |  |  |  |
| 46 | Задние распашные ворота с возможностью фиксации в открытом положении. |  |  |  |
| 47 | Распашные ворота каркасного типа. Наружное покрытие плакированный металл белого цвета, внутреннее покрытие – каркас. |  |  |  |
| 48 | На задних дверях установлена оцинкованная фурнитура. |  |  |  |
| 49 | По четыре оцинкованные петли на каждую дверь. |  |  |  |
| 50 | Пол- влагостойкая противоскользящая фанера 18 мм., 8 такелажных колец, полностью утопленных в окантовочный профиль по периметру (не уменьшают погрузочную ширину платформы). |  |  |  |
| 51 | Натяжители тента в горизонтальном направлении (трещетка) установлена в задней части с двух сторон. |  |  |  |
| 52 | Натяжители тента в вертикальном направлении (натяжной замок со стропом и крюком) шаг 0,4м. |  |  |  |
| 53 | Крепление к раме осуществляется при помощи болтовых соединений, в строгом соответствии с рекомендациями дистрибьютора шасси. |  |  |  |
| 54 | Передние кронштейны оснащены упругими элементами, компенсирующими деформацию рамы автомобиля при движении. |  |  |  |
| 55 | Устройства освещения, световой сигнализации и светоотражающей лентой в соответствии с требованиями по эксплуатации автомобиля. |  |  |  |
| 56 | Задние фонари имеют защитный короб, соединенный с платформой болтовым соединением и сварочным швом. |  |  |  |
| 57 | Дробеструйная обработка элементов надрамника перед покраской. |  |  |  |
| 58 | При изготовлении бортовой платформы используются высокопрочные стали применяемые в автомобилестроении. |  |  |  |
| 59 | Поперечины оригинальной конструкции позволяют снизить погрузочную высоту платформы и распределить нагрузку на все основание, включая надрамник. |  |  |  |
| 60 | Окрашивание металлических частей платформы производится импортными полиуретановыми эмалями. |  |  |  |
| 61 | Оцинкованная выдвижная лестница. |  |  |  |
| 62 | Обрешетка из досок в три ряда. |  |  |  |
| 63 | Откидная поперечина крыши над воротами, позволяет осуществлять загрузку без ограничений. |  |  |  |
| 64 | Алюминиевые боковые ограждения на оцинкованных откидных кронштейнах. |  |  |  |
| 65 | Пластиковые подкрылки с брызговиками. |  |  |  |
| 66 | Задний противооткатный брус. |  |  |  |

Обращаем Ваше внимание на то, что все материалы данного предложения носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях материалы и цены, указанные в нем, не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ.

С уважением и надеждой на взаимовыгодное сотрудничество.